Задание: Составьте конспект, ответьте на вопросы и решите тест

Тема. Фрезерование фасонных поверхностей.

| 1 | Разметка контура детали при обработке фасонной поверхности на фрезерном станке с помощью ручного управления производиться с целью |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | получения требуемой шероховатости поверхности |
|  | 2 | повышения производительности труда |
|  | 3 | облегчения процесса обработки |
|  | 4 | достижения требуемой точности обработки |
| 2 | Минутная подача Sмин (м/мин) при фрезеровании, если подача на оборот фрезы Sо равна 0,1 мм/об, а частота вращения шпинделя с фрезой равна n=600 об/мин, составляет |  |
|  | 1 | 600 об/мин |
|  | 2 | 60 м/мин |
|  | 3 | 6,0 м/мин |
|  | 4 | 120 м/мин |
| 3 | Зубья фрезы изготавливают из |  |
|  | 1 | стали 45 |
|  | 2 | стали 40Х |
|  | 3 | стали У7 |
|  | 4 | твердого сплава |
| 4 | Для устранения волнистости при фрезеровании необходимо |  |
|  | 1 | уменьшить подачу |
|  | 2 | заменить фрезу |
|  | 3 | закрепить консоль, хобот и подвеску |
|  | 4 | проверить оснастку |
| 5 | Шероховатость поверхности детали может не соответствовать заданной шероховатости при фрезеровании по причине |  |
|  | 1 | износа фрезы |
|  | 2 | вибрации |
|  | 3 | неправильной установки детали в приспособлении |
|  | 4 | неправильной заточки фрезы |
| 6 | При фрезеровании плоской поверхности применяется фреза, которая называется 1 дисковой 2 пальцевой 3 цилиндрической 4 червячной |  |
| 7 | Угол, образующийся между задней поверхностью зуба фрезы и плоскостью резания, называется - передним - задним - заострения - резания |  |

| 8 | Соотнесите виды фрез с их названием: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды фрез |  | Названия |  |  |
|  |  | 1 | А. Цилиндрическая Б. Концевая В. Торцовая Г. Дисковая отрезная Д. T-образная |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Соотнесите основные поверхности заготовки при фрезеровании, с эскизом обработки |  |  |  |  |
|  | 1 2 3 |  |  | А - обрабатываемая поверхность Б - поверхность резания В - обработанная поверхность |  |
| 10 | Вставьте пропущенное слово вместо многоточия. Слой металла, который необходимо удалить при фрезеровании называется ……………..… на обработку. |  |  |  |  |
| 11 | Определите глубину резания при фрезеровании плоской поверхности |  |  |  |  |
| 12 | Соотнесите схему фрезерования с её названием 1 2 |  |  |  | А – попутное Б - встречное |
| 13 | Какой из перечисленных станков относится к группе фрезерных станков: - 1К62 - 6М83 - 6Н11 |  |  |  |  |
| 14 | Какой из консольно-фрезерных станков имеет наибольшие размеры стола? - 6П10 - 6М82 - 6М84 |  |  |  |  |
| 15 | В чертеже проставлен размер отверстия ø 78-0,010+0,025. Максимальный размер равен: - 78мм; - 77,99мм; - 78,025мм. |  |  |  |  |