Министерство образования и молодежной политики Свердловской области государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум»

(ГАПОУ СО «КМТ»)

|  | Приложение 3 к ООП по специальности 21.02.17 Подземная разработка # месторождений полезных ископаемых |
| --- | --- |

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

«Техническая механика»

основной образовательной программы (ООП)

по специальности

21.02.17 Подземная разработка

месторождений полезных ископаемых

2023г.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО и ФГОС 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и рабочей  программы по учебной дисциплине «Техническая механика».

Организация-разработчик:   ГАПОУ  СО  «Карпинский машиностроительный техникум»

Автор методической разработке:  преподаватель Попова С.Б.

Рассмотрена  на заседании учебно-методического объединения

Протокол № _____ от «____»__________ 2023г.

Председатель _________

Согласована

на соответствие ФГОС  СПО по специальности 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт фонда оценочных средств

- Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке

3.  Структура контрольно-оценочных материалов для ДЗ

4 Критерии оценивания

1  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины «Техническая механика» студент должен обладать предусмотренными  ФГОС по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»умениями, знаниями  и компетенциями:

Таблица 1.1

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Разрабатывать и интерпретировать техническую и технологическую документацию на ведение горных и взрывных работ |
| ПК 1.3 | Организовывать и контролировать выполнение работ на стационарных подземных установках, подземных самоходных машинах и буровых установках |

Общие компетенции выпускника

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 4 | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 9 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; определять напряжения в конструкционных элементах;

- определять передаточное отношение;

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;

- проводить сборочно- разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

- производить расчеты на сжатие, срез и смятие;

- производить расчеты элементов конструкций на прочность,

- жесткость и устойчивость;

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

- читать кинематические схемы.

В результате освоения предмета обучающийся должен знать:

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации;

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

- виды движений и преобразующие движения механизмы;

- виды износа и деформаций деталей и узлов;

- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации;

- методику расчета на сжатие, срез и смятие;

- назначение и классификацию подшипников;

- характер соединения основных сборочных единиц и деталей;

- основные типы смазочных устройств; типы, назначение, устройство редукторов; трение, его виды, роль трения в технике; устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования.

Формой аттестации по учебной дисциплине является  дифференцированный зачет. Итогом является отметка по пятибалльной системе.

Задачи входного, текущего (рубежного) и итогового  контроля по дисциплине – оценивание сформированности  элементов компетенций (умений и знаний).

2  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 2.1

| Результат обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: Уметь: |  |
| оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; определять напряжения в конструкционных элементах; | Выполнение и защита расчетно-графических работ . Проверка практических работ. |
| определять передаточное отношение; |  |
| проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; |  |
| В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен : Знать: |  |
| - основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации; - терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; - виды движений и преобразующие движения механизмы; - виды износа и деформаций деталей и узлов; - виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; - кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач; - методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; - методику расчета на сжатие, срез и смятие; - назначение и классификацию подшипников; - характер соединения основных сборочных единиц и деталей; - основные типы смазочных устройств; типы, назначение, устройство редукторов; трение, его виды, роль трения в технике; устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. | Проверка практической работы. Оценка правильности выполнения расчетно-графических работ. Защита расчетно-графических и практических работ. Тестирование, устный опрос. |

3  Оценка освоения учебной дисциплины

3.1. Задание для студентов. Вариант 0 (для ознакомления).

Инструкция для обучающихся

Внимательно прочитайте задание.

Время выполнения задания – 120 минут.

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 0 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» |
| --- | --- |

Задание

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

1. Передачи цилиндрические: виды, основные параметры, достоинства и недостатки.

2. Муфты глухие: назначение и виды.

3. От двигателя с помощью ремня на вал 1 передаётся мощность N=15кВт. С вала 1 поступает  на вал 2 мощность N1=8 кВт и к рабочим машинам мощности N2=2 кВт и N3=4 кВт. Определить диаметры валов d1 и  d2 из условия прочности, если   [τк]=25 Н/мм2. Сечение валов по длине постоянные. Частота вращения вала двигателя n=970 об/мин; диаметры шкивов D1=150мм и D2=300мм.

Председатель ЦК:  __________________   Рейзих С.М.

3.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

III а. УСЛОВИЯ

Количество вариантов задания для экзаменующегося – по количеству экзаменующихся.

Время выполнения задания – 120 минут.

Оборудование: бумага А4, ручка, чертёжный инструмент (карандаш, линейка, стирательная резинка), калькулятор.

Задания для оценки освоения дисциплины:

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 1 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Растяжение и сжатие: напряжения и деформации; расчётная формула; закон Гука.

2. Критерии работоспособности подшипников качения.

3.  Определить диаметры валов d1 и  d2 из условия прочности, если   [τк]=25 Н/мм2. Сечение валов по длине постоянные. Частота вращения вала двигателя n=970 об/мин; диаметры шкивов D1=150мм и D2=300мм.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 2 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Сдвиг: напряжения; расчётная формула; закон Гука.

2.  Муфты упругие: назначение, динамические свойства.

3. От двигателя с помощью ремня на вал 1 передаётся мощность N=18кВт. С вала 1 поступает  на вал 2 мощность N1=15 кВт и к рабочим машинам мощности N2=4 кВт и N3=10 кВт. Определить диаметры валов d1 и  d2 из условия прочности, если   [τк]=30 Н/мм2. Сечение валов по длине постоянные. Частота вращения вала двигателя n=970 об/мин; диаметры шкивов D1=150мм и D2=300мм.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 3 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Геометрические характеристики плоских сечений: полярный и осевой моменты инерции; главные оси и главные моменты инерции.

2. Подшипники скольжения: виды, достоинства и недостатки, конструкция.

3. Определить диаметры валов d1 и  d2 из условия прочности, если   [τк]=30 Н/мм2. Сечение валов по длине постоянные. Частота вращения вала двигателя n=970 об/мин; диаметры шкивов D1=150мм и D2=300мм.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 4 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Изгиб: понятие о чистом изгибе; изгибающий момент и поперечная сила; напряжения при изгибе.

2. Расчёт подшипников качения.

3. От двигателя с помощью ремня на вал 1 передаётся мощность N=15кВт. С вала 1 поступает  на вал 2 мощность N1=12 кВт и к рабочим машинам мощности N2=3 кВт и N3=8 кВт. Определить диаметры валов d1 и  d2 из условия прочности, если   [τк]=30 Н/мм2. Сечение валов по длине постоянные. Частота вращения вала двигателя n=1450 об/мин; диаметры шкивов D1=150мм и D2=300мм.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 5 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Изгиб и растяжение (сжатие).

2. Подшипники качения: виды, достоинства и недостатки

3. Определить диаметры валов d1 и  d2 из условия прочности, если   [τк]=30 Н/мм2. Сечение валов по длине постоянные. Частота вращения вала двигателя n=1450 об/мин; диаметры шкивов D1=150мм и D2=300мм.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 6 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Кручение: напряжения и деформации; расчётные формулы на прочность и жёсткость.

2. Гибкие валы: назначение, конструкция, особенности.

3. От двигателя с помощью ремня на вал 1 передаётся мощность N=18кВт. С вала 1 поступает  на вал 2 мощность N1=9 кВт и к рабочим машинам мощности N2=4 кВт и N3=10 кВт. Определить диаметры валов d1 и  d2 из условия прочности, если   [τк]=30 Н/мм2. Сечение валов по длине постоянные. Частота вращения вала двигателя n=480 об/мин; диаметры шкивов D1=150мм и D2=300мм.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 7 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Прочность при изгибе. Моменты сопротивления изгибу прямоугольного, круглого и кольцевого сечений.

2. Валы и оси: классификация, конструкция и материалы.

3.  В опасном сечении стального бруса круглого поперечного сечения возникают изгибающий момент Мх=600 Нм и крутящий момент Мz=650 Нм. Проверить прочность бруса, если d=40мм; [σ]=80 Н/мм2.

.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 7 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Внецентренное сжатие.

2. Подшипники: классификация и назначение.

3. Определить допускаемое значение изгибающего момента Мх для стального бруса круглого поперечного сечения, если крутящий момент Мz=2,5Mх; d=30 мм; [σ]=50 Н/мм2

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 8 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Гипотезы прочности (эквивалентные напряжения).

2. Червячная передача: основные параметры, достоинства и недостатки.

3. Определить диаметры валов d1 и  d2 из условия прочности, если   [τк]=30 Н/мм2. Сечение валов по длине постоянные. Частота вращения вала двигателя n=1450 об/мин; диаметры шкивов D1=150мм и D2=300мм.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 9 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Изгиб и кручение

2. Расчёт подшипников качения.

3. От двигателя с помощью ремня на вал 1 передаётся мощность N=18кВт. С вала 1 поступает  на вал 2 мощность N1=9 кВт и к рабочим машинам мощности N2=4 кВт и N3=10 кВт. Определить диаметры валов d1 и  d2 из условия прочности, если   [τк]=30 Н/мм2. Сечение валов по длине постоянные. Частота вращения вала двигателя n=970 об/мин; диаметры шкивов D1=150мм и D2=300мм.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 10 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Усталость материалов. Циклы напряжений.

2. Условия работы и виды разрушения подшипников скольжения.

3. Определить допускаемое значение изгибающего момента Мх для стального бруса круглого поперечного сечения, если крутящий момент Мz=2.8Mх; d=32 мм; [σ]=50 Н/мм2.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 11 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1.Расчёты на усталость. Коэффициент запаса прочности.

2. Зубчатые передачи: виды, достоинства и недостатки.

3. От двигателя с помощью ремня на вал 1 передаётся мощность N=18кВт. С вала 1 поступает  на вал 2 мощность N1=15 кВт и к рабочим машинам мощности N2=4 кВт и N3=10 кВт. Определить диаметры валов d1 и  d2 из условия прочности, если   [τк]=30 Н/мм2. Сечение валов по длине постоянные. Частота вращения вала двигателя n=480 об/мин; диаметры шкивов D1=150мм и D2=300мм.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 12 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Кручение и растяжение (сжатие).

2. Муфты: классификация и назначение.

3. Определить допускаемое значение изгибающего момента Мх для стального бруса круглого поперечного сечения, если крутящий момент Мz=3Mх; d=35 мм; [σ]=80 Н/мм2.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председател:______ | Экзаменационный билет № 13 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Классификация деталей машин. Требования, предъявляемые к деталям машин и механизмов.

2. Передачи конические: основные параметры и особенности, , достоинства и недостатки.

3. От двигателя с помощью ремня на вал 1 передаётся мощность N=18кВт. С вала 1 поступает  на вал 2 мощность N1=9 кВт и к рабочим машинам мощности N2=4 кВт и N3=10 кВт.

Определить диаметры валов d1 и  d2 из условия прочности, если   [τк]=30 Н/мм2. Сечение валов по длине постоянные. Частота вращения вала двигателя n=480 об/мин; диаметры шкивов D1=150мм и D2=300мм.

ГАПОУ  СО «Карпинский машиностроительный техникум»

| Рассмотрено УМО «___» __________20___г. Председатель:______ | Экзаменационный билет № 14 по дисциплине «Техническая механика» по специальности СПО 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». |
| --- | --- |

1. Передачи цилиндрические: виды, основные параметры, достоинства и недостатки.

2. Муфты глухие: назначение и виды.

3. В опасном сечении стального бруса круглого поперечного сечения возникают изгибающий момент Мх=400 Нм и крутящий момент Мz=520 Нм. Проверить прочность бруса, если d=42мм; [σ]=80 Н/мм2.

3.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение задания:

- обращение в ходе задания к информационным источникам;

- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;  получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей).

Шкала перевода оценивания образовательных достижений по результатам экзамена.

Таблица 3.1

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных студентами профессиональных и общих компетенций как результатов усвоения учебной дисциплины.