Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области

ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум»

Методические указания

к выполнению практических работ

по программе подготовки специалистов среднего звена

Специальность (профессия):

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ПМ 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

2020

Содержание

Пояснительная записка                                                                                       3

1. Правила выполнения практической работы                                                 5

2. Структура выполнения, практической работы                                             6

3. Практическая работа №1                                                                         7

4. Приложения                                                                                              13

Пояснительная записка

Согласно учебному плану специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» для закрепления теоретических знаний, приобретения практических навыков и формирования дополнительных профессиональных компетенций по освоению профессионального модуля ПМ 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Целью методических указаний по выполнению практических работ является организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе обучения.

Задачи методических указаний по выполнению лабораторных (практических) работ состоят в определении содержания, формы, и порядка выполнения практических и лабораторных работ, а также требования к результатам работы студентов.

Сведения о выполненной работе излагаются в отчете, который называется отчет о проделанной работе.

В результате выполнения практических работ у студентов должны быть сформированы профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6.	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов.

ПК 2.3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

1 Правила выполнения практических работ

1.1 Обучающийся должен выполнить практическую работу в соответствии с полученным заданием.

1.2 Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по работе.

1.3 Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетрадях для практических работ.

1.4 Содержание отчета указано в описании практической работы.

1.5 Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов (линейки, циркуля и т. д.) карандашом с соблюдением ЕСКД.

1.6 Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр.

1.7 Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах, а при необходимости на листах отчета.

1.8 Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с преподавателем.

1.9 Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока выполнения работы, если:

- расчеты выполнены правильно и в полном объеме;

- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы;

- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы;

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.

1.10 Зачет по практическим работам обучающийся получает при условии выполнения всех предусмотренных программой работ, после сдачи отчетов по работам при получении удовлетворительных оценок.

2 Структура выполнения практической работы

2.1 Наименование темы практической работы.

2.2 Цель работы: изучить, овладеть.

2.3 Исходный материал

2.4 Теоретическая часть практической работы.

2.5 Варианты заданий для практической работы.

2.6 Приложение

2.7 Ход работы:

2.7.1 Тщательно изучить краткие теоретические сведения (информационный материал, методические указания к выполнению лабораторной (практической) работы).

2.7.2 Согласно методических рекомендаций решить задачу.

2.7.3 Проанализировать полученные результаты;

2.7.4 Сделать и записать вывод о проделанной работе;

2.8 Составление отчета. Отчет должен содержать:

- Название работы.

- Цель работы.

- Задание.

- Формулы расчета.

- Таблицы результатов расчета.

- Анализ результатов расчета.

- Вывод по работе.

Оформление лабораторной (практической) работы выполняется в соответствии со структурой, требованиями стандарта СПДС и ЕСКД.

Практическая работа № 1.

Тема: Изучение устройства и рабочего процесса транспортирующих машин непрерывного действия.

Цель:  Ознакомиться с устройством и рабочим процессом транспортирующих машин непрерывного действия.

Изучить алгоритм определения технической производительности данных машин.

Транспортирующими называют технические средства, непрерывного действия для перемещения массовых сыпучих и штучных грузов по определенным линейным трассам. Их делят на конвейеры и устройства трубопроводного транспорта. Первыми перемещают грузы (сыпучие и кусковые материалы, штучные грузы, а также пластичные смеси бетонов и растворов) путем непосредственного механического воздействия на них тягового или транспортирующего органа. Конвейеры бывают ленточными, пластинчатыми, скребковыми, ковшовыми, винтовыми и вибрационными. Устройства трубопроводного транспорта грузы перемещают в потоке жидкости или газа, а также в контейнерах.

Производительность ленточного конвейера может быть определена по формуле

П = 3600 · F ∙ υ · γ,						                                                                                                                            (1)

где П – производительность, т/ч;

F – площадь поперечного сечения слоя материала на ленте, м2;

υ – скорость движения ленты (обычно 1-2 м/с);

γ – плотность транспортируемого материала, т/м3.

При средних значениях угла наклона конвейера площади сечения слоя материала на ленте определяют по формуле

- при гладкой ленте

F = 0,05 · B2, 						                                                             (2)

- при желобчатой ленте

F = 0,11 · B2,

(3)

где В – ширина ленты, м.

Производительность конвейера при перемещении штучных грузов определяется по формуле

(4)

где П –производительность конвейера, т/ч;

υ – скорость движения ленты м/с;

t – расстояние между центрами грузов, м;

G – масса одного груза, кг.

Ширина ленты зависит от производительности конвейера, усилия, растягивающего ленту, и гранулометрического состава перемещаемого материала определяется по формуле

- для сортированного материала

В = 3,3 · а + 200,

(5)

- для рядового материала

В = 2 ∙ а + 200,

(6)

где а – максимальная крупность частиц транспортируемого материала,

мм.

Производительность ковшового элеватора колеблется от 5-10 до 150-200 м3/ч и определяется по формуле

(7)

где П –  производительность элеватора, т/ч;

υ –  скорость движения ленты (0,4 - 2 м/с);

t –   шаг ковшей, м;

- число ковшей, разгружаемых за 1 с;

q –  объем одного ковша колеблется в пределах от 0,65 до 35 л;

kн – коэффициент наполнения ковшей материалом, равный 0,75-0,8 (цемент, сухой песок);

0,6-0,9 (щебень, гравий) и

0,4-0,6 (влажный песок);

γ –  плотность транспортируемого материала.

Плотность винтового конвейера обычно составляет от 15 до 60 м3/ч и определяется по формуле

П = 60 · F · n · γ,							       (8)

где П – производительность винтового конвейера, т/ч;

F – площадь поперечного сечения слоя материала в желобе, м2.

(9)

где D- 	диаметр винта (обычно в пределах от 150 до 600 мм);

kз – коэффициент заполнения поперечного сечения винта

материалом, равный:

0,3 - 0,45 для хорошо сыпучих материалов (цемент, сухой песок);

0,25 – 0,4 для мелкокусковых материалов (гравий, шлак);

0,15 – 0,3 для тестообразных и мокрых материалов (раствор,

мокрая глина);

k – 	коэффициент снижения заполнения при наклонном

расположении конвейера (колеблется от 1 до 0,65 в зависимости

от угла наклона);

s - 	шаг винта обычно (0,8 – 1) D, м;

n - 	частота вращения винта от 40 до 140 об/мин.

Решение:

1. Определить ширину конвейерной ленты, используемой для транспортирования сортированного щебня крупностью 80 мм. Плотность щебня γ = 2,2 т/м3. Скорость ленты υ = 1,2 м/с. Часовая производительность конвейера П = 200 т/ч. Лента желобчатая.

- Ширина ленты исходя из крупности перемещаемого материала определяется по формуле (5)

В = 3,3 · 80 + 200 = 464 мм

- Определяем площадь поперечного сечения слоя материала на ленте, по формуле (1)

- Определяем ширину ленты исходя из заданной производительности по формуле (3)

По ГОСТу принимаем ленту шириной 500 мм.

2. Определить производительность ленточного конвейера с плоской лентой для подачи песка к смесительной установки, если  скорость ленты υ = 1,5 м/с. Крупность материала – 5 мм. Плотность песка γ = 1,5 т/м3.

1. Определяем ширину ленты, исходя из крупности перемещаемого материала  по формуле (5)

В = 3,3 · 5 + 200 = 216,5 мм

2. Определяем площадь сечения материала на ленте по формуле (2)

F = 0,05 ·(0,2165)2 = 0,0023м2

3. Определяем производительность ленточного конвейера по формуле (1)

П = 3600 · 0,0023 · 1,5 · 1,5 = 18,63 т/час.

3. Определить производительность элеватора для подачи влажного песка в ёмкость, где объем ковша q = 3л;  скорость движения ленты υ = 1,6м/с; шаг ковшей t  = 0,4м; плотность песка γ = 1,2 т/м.

Определяем по формуле (7) производительность ковшового элеватора

Исходные данные:

1.	Определить ширину конвейерной ленты, используемой для транспортирования сортированного щебня, расчет производить по исходным данным Приложения таблица 1

2.	Определить производительность ленточного конвейера с плоской лентой для подачи песка к смесительной установки, расчет производить по исходным данным Приложения таблицы 2.

3.	Определить производительность элеватора для подачи цемента в бетоносмесительную установку, расчет производить по исходным данным Приложения таблицы 3.

Приложения

Таблица 1 – Исходные данные

| № варианта | Крупность щебня, а мм | Плотность щебня, γ т/м3 | Скорость ленты, υ м/с | Часовая производительность, Пч т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1,16 | 80, рядовой | 2,2 | 1,2 | 200 |
| 2,17 | 70, сортированный | 2,1 | 1,25 | 190 |
| 3,18 | 60, рядовой | 2,0 | 1,3 | 210 |
| 4,19 | 50, сортированный | 2,3 | 1,2 | 185 |
| 5,20 | 80, рядовой | 2,2 | 1,25 | 195 |
| 6,21 | 60, сортированный | 2,1 | 1,3 | 210 |
| 7,22 | 75, рядовой | 2,0 | 1,2 | 200 |
| 8,23 | 95, сортированный | 2,3 | 1,25 | 190 |
| 9,24 | 80, рядовой | 2,2 | 1,3 | 210 |
| 10,25 | 70, сортированный | 2,1 | 1,2 | 185 |
| 11,26 | 60, рядовой | 2,0 | 1,25 | 195 |
| 12,27 | 75, сортированный | 2,3 | 1,3 | 210 |
| 13,28 | 60, рядовой | 2,2 | 1,2 | 200 |
| 14,29 | 80, сортированный | 2,1 | 1,25 | 190 |
| 15,30 | 60, рядовой | 2,0 | 1,3 | 179 |

Таблица 2 -  Исходные данные

| № варианта | Скорость ленты, υ м/с | Крупность щебня, а мм | Плотность щебня, γ т/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,16 | 1,5 | 6 | 2,2 |
| 2,17 | 1,8 | 8 | 2,1 |
| 3,18 | 1,9 | 12 | 2,0 |
| 4,19 | 2,2 | 10 | 2,3 |
| 5,20 | 1,6 | 9 | 2,2 |
| 6,21 | 1,5 | 5 | 2,1 |
| 7,22 | 2,0 | 15 | 2,0 |
| 8,23 | 1,8 | 10 | 2,3 |
| 9,24 | 1,9 | 12 | 2,2 |
| 10,25 | 1,5 | 8 | 2,1 |
| 11,26 | 1,8 | 5 | 2,0 |
| 12,27 | 1,9 | 9 | 2,3 |
| 13,28 | 2,2 | 10 | 2,2 |
| 14,29 | 1,6 | 12 | 2,1 |
| 15,30 | 1,5 | 11 | 2,0 |

Таблица 3 – Исходные данные

| № варианта | Объем бетоносмесителя, л | Скорость ленты, υ м/с | Плотность цемента, γ т/м3 | Шаг между ковшами, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1,16 | 3 | 1,5 | 1,2 | 0,4 |
| 2,17 | 6 | 1,8 | 1,22 | 0,5 |
| 3,18 | 7 | 1,9 | 1,19 | 0,3 |
| 4,19 | 9 | 2,2 | 1,21 | 0,35 |
| 5,20 | 10 | 1,6 | 1,2 | 0,45 |
| 6,21 | 7 | 1,5 | 1,22 | 0,55 |
| 7,22 | 4 | 2,0 | 1,19 | 0,4 |
| 8,23 | 5 | 1,8 | 1,21 | 0,5 |
| 9,24 | 10 | 1,9 | 1,2 | 0,3 |
| 10,25 | 8 | 1,5 | 1,22 | 0,35 |
| 11,26 | 9 | 1,8 | 1,19 | 0,45 |
| 12,27 | 6 | 1,9 | 1,21 | 0,55 |
| 13,28 | 8 | 2,2 | 1,2 | 0,35 |
| 14,29 | 10 | 1,6 | 1,22 | 0,4 |
| 15,30 | 9 | 1,5 | 1,19 | 0,5 |