Тест

Дать правильный ответ, выбрав букву варианта

1.Механические свойства:

А) Группа свойств, характеризующих способность конструкционных материалов выдерживать различные нагрузки.

Б) Свойства конструкционных материалов, которые определяют состояние вещества при определенных условиях.

В) Характер взаимодействия атомов металлов с другими металлами или неметаллами в процессе кристаллизации.

2.Закаливаемость это:

А) Способность стали в результате термической обработки к повышению механических свойств(твердости,вязкости,пластичности,прочности)

Б) Способность стали в результате термической обработки к понижению механических свойств(твердости,вязкости,пластичности,прочности)

В) Способность стали к приобретению коррозионной стойкости

3.Способность сталей к закалке определяется:

А) Содержанием углерода

Б)Содержанием железа

В)Содержанием легирующих элементов

4.Термическая обработка это:

А)Операция для придания металлу свойств ,определенных требованиями условий эксплуатации

Б)Операция по изменению свойств сварных соединений, выполняемая чаще после сварки

В)Операция по получению равновесных структур, изменению размеров зерен и химической неоднородности в металле

Г)Все вышеперечисленное верно

5.Какой показатель прочности является основным?

А) предел текучести;

Б) истинное сопротивление разрыву;

В) предел прочности;

6.Что нужно сделать, чтобы получить сталь из чугуна?

1) увеличить содержание углерода;

2) уменьшить содержание углерода;

3) уменьшить содержание примесей;

4) увеличить содержание примесей;

5) добавить легирующие элементы.

7.При каком виде термической обработки охлаждение заготовок совершается на воздухе?

1) закалка;

2) отжиг;

3) отпуск;

4) нормализация

8.Какие углеродистые стали обыкновенного качества поставляются металлургическими заводами с гарантированными механическими свойствами?

1) стали группы А;

2) стали группы Б;

3) стали группы В;

9.Какая сталь является жаропрочной?

1) 45;

2) У7;

3) 40Х13;

4) 15М;

5) 38ХМЮА;

10.Какая сталь является коррозионно-стойкой (нержавеющей)?

1) 45;

2) У7;

3) 40Х13;

4) 38ХМЮА;

5) 65С.

Дописать недостающее слово,цифру и т.д.

11.Закалкой называют нагрев стали до температуры выше критических, выдержка при этой температуре и последующие быстрое….. .

12.Сталь- это сплав железа с углеродом, в котором массовая доля углерода составляет……

13.По химическому составу стали, и сплавы подразделяются на две группы:…….

14.Высоколегированные стали – это стали,которые содержат ..………легирующих элементов.

15.В качестве закалочных сред применяются следующие растворы и жидкости:

1) вода;

2)водный раствор поваренной соли;

3)

4)

Выбрать верный ответ

16.Механические свойства это:

А)Группа свойств, характеризующих способность конструкционных материалов выдерживать различные нагрузки.

Б) Изменение формы и размеров деталей под действием нагрузок.

В) Способность конструкционных материалов изменять свою форму и размеры под действием нагрузки и сохранять остаточную деформацию после снятия нагрузки

17.Какие углеродистые стали обыкновенного качества поставляются по химическому составу и с гарантированными механическими свойствами?

А) стали группы А;

Б) стали группы Б;

В) стали группы В;

18.Какие стали относятся к легированным?

1) сталь45;

2) 40Х9С2;

3) Ст3стали;

4) 10Г2

19.При каком виде термической обработки охлаждение заготовок совершается в печи?

А) закалка;

Б) отжиг;

В) отпуск;

Г) нормализация;

Д) термомеханическая обработка.

Дописать недостающие слова,цыфры и т.д.

20.Низкоуглеродистые стали  – это стали, которые содержат……….. углерода.

21.Технологический процесс нагрева деталей после закалки до низких температур (150…650 С), выдержкой при этой температуре и медленным охлаждением на воздухе называют……

22.Процесс термической обработки состоит из операций нагрева,……при данной температуре и …… с определенной скоростью.

23.Индукционный нагрев это:

А) Нагрев изделия электрическим током высокой частоты

Б) Нагрев изделия обычно применяют при отжиге

В) Можно осуществлять термообработку только тонкостенных сварных конструкций

Г)Все вышесказанное верно

24.Электропечи радиационного нагрева бывают:

А)Периодического и непрерывного действия

Б)Непрерывного и  плавного нагрева

В) Индукционного действия

Указать верный вариант ответа один или несколько

25.Термическую обработку низкоуглеродистых сталей назначают в случае:

А) Когда жесткость конструкции достаточно большая

Б) Когда конструкция выполнена из тонколистового металла

В) Когда конструкция выполнена из толстолистового металла

26.Термическую обработку среднеуглеродистых сталей назначают в случае:

А) Их повышенной склонности к трещинообразованию

Б) Их нечувствительности к образованию трещин

В) Придания им свойст равноценных как в сварном шве, так и в окружающем его металле

27.Предварительный подогрев это:

А) Операция по нагреву сварного соединения перед сваркой

Б) Операция подогрева в процессе сварки

В) Операция термообработки после сварки

28.Высокий отпуск обеспечивает:

А) Полное снятие закалки в сварном шве

Б) Частичное снятие закалки в сварном соединении и частичное снятие сварочных напряжений

В) Частичное снятие закалки в сварном шве и околошовной зоне и полное снятие сварочных напряжений

29.Низкоуглеродистые хромистые стали   толщиной  свыше 10 мм необходимо сваривать :

А) Без предварительного подогрева

Б) С предварительным подогревом до 120 градусов

В) с предварительным подогревом до 160 градусов

30.Высокоуглеродистые хромистые стали   толщиной  свыше 10 мм необходимо сваривать :

А) С предварительным подогревом независимо от толщины

Б) Подогрев назначать не нужно

В)_С предварительным и сопутствующим подогревом по требованию конструкторской документации